# Morsecode in Sounddateien

# Programm CWWave

Für eine Programmieraufgabe, die sich mit dem Umgang von Sounddateien beschäftigt, wurde natürlich ein Beispiel mit Amateurfunkbezug gesucht und programmiert.

Das Programm wandelt ASCII-Texte in Morsetexte um, die als *.wav Datei abgespeichert werden.

Über ein Soundprogramm können diese dann abgespielt werden. Eine interessante Variante für unterwegs, ist die Umwandlung des WAV Formates in ein MP3 Format und Wiedergabe mittels eines MP3 Players. Hierzu ist aber ein Konvertierungsprogramm erforderlich.

- Einstellungen

Im Feld Einstellungen können die Lautstärke, das Morsetempo und die Tonhöhe über Schieberegler eingestellt werden.

Das Morsetempo wird nach der Formel Punktlänge in ms = 6000 / Buchstaben pro Minute berechnet und kann von anderen Messmethoden ( Paris, Codex, ABCD... siehe [1]) abweichen.

Die Abtastrate kann in einem Auswahlfeld gewählt werden, 8000 Abtastungen pro Sekunde sind aber ausreichend und ergeben die kürzeste Dateilänge.

Höhere Abtastraten verbessern den Verlauf der Sinusfunktion, ergeben aber auch größere Dateien.

Als Nebenprodukt fiel mit der Taste Sinuston die Erzeugung einer WAV Datei mit einem konstanten Ton ab. Die Länge des Tones kann ebenfalls über einen Regler bestimmt werden. Dieser Ton kann dann zum Pegeln und Messen verwendet werden.

- Zeichenkette

Im Feld Zeichenkette wird die im Eingabefeld eingetragene Zeichenkette in eine Morse-WAVE-Datei gewandelt. Groß/Kleinschreibung wird ignoriert.

Diese kurzen Morsetexte ersetzen auf meinem PC die sonst üblichen Windows-Klänge. Er begrüßt mich mit meinem Rufzeichen, eingehende E-Mails werden mit qtc signalisiert und mit einem qrt meldet er sich ab.

Sie können aber auch zum Üben und Erlernen bestimmter Zeichenkombinationen verwendet werden.

- Textdatei

In diesem Feld wird eine ASCII Textdatei mit der Endung *.txt angefordert und in einen Morsespruch gewandelt. So entstehen recht umfangreiche Übungsdateien.

Wer also den DARC Rundspruch hören will, lädt den Rundspruch als ASCII Datei aus dem Internet und wandelt ihn auf diese Weise um.

Hier ist aber Vorsicht geboten. Der letzte Rundspruch hatte über 5 kByte Länge und das sind beim Morsetempo 100 Zeichen pro Minute immerhin 50 Minuten „Sound“ und eine Wave Datei mit über 50 MByte Größe.

Im Vordergrund bei der Entwicklung stand die Beschäftigung mit dem Wave Format und so sind im Programm sicher viele Wünsche nicht realisiert. Wer etwas mehr haben will kann die Quellen als Grundlage für die eigene Programmierung nutzen.

# Programm CWMidi von KA2BEO

Dieses Programm habe ich bei der Suche nach Informationen über das Midi Dateiformat gefunden. [2]

Dieses Programm macht genau das gleiche, erzeugt aber Midi Dateien. Man benötigt ein Midi fähiges Abspielgerät z.B. ein Handy :-))

73 Bernd DK3WX

(Programmquellen in Delphi 4 bei DK3WX@DARC.DE anfordern)

[1] http://www.qsl.net/dk5ke/

[2] http://www.natradioco.com/rdey/robsmidi.htm