### Fonts

MT-Hell- und Feld-Hell-Font

Symbol	Hex

SP	00,00,00,00,00

!	00,1D,00,00,00

“	00,18,00,18,00

#	0A,1F,0A,1F,0A

$	08,15,1F,15,02

%	19,1A04,0B,13

&	0A,15,0D,02,05

‘	00,10,18,00,00

(	00,0E,11,00,00

)	00,11,0E,00,00

*	15,0E,1F,0E,15

+	04,04,1F,04,04

,	00,01,06,00,00

-	04,04,04,04,04

.	00,03,03,00,00

/	01,02,04,08,10

0	0E,13,15,19,0E

1	00,10,1F,00,00

2	03,15,15,15,09

3	15,15,15,0A,00

4	1E, 02,07,02,00

5	1C,15,15,15,02

6	0E,15,15,15,02

7	10,10,17,18,00

8	0A,15,15,15,0A

9	08,15,15,15,0E

:	00,05,05,00,00

;	00,0A,0B,00,00

<	04,0A,11,00,00

=	00,0A,0A,0A,00

>	00,11,0A,04,00

?	08,10,15,14,08

Symbol	Hex

@	0E,11,15,15,08

[	1F,11,11,00,00

\	10,08,04,02,01

]	11,11,1F,00,00

^	00,08,10,08,00

_	01,01,01,01,01

A	0F,14,14,14,0F

B	1F,15,15,15,0A

C	0E,11,11,11,00

D	1F,11,11,11,0E

E	1F,15,15,15,11

F	1F,14,14,14,10

G	0E,11,11,13,0A

H	1F,04,04,04,1F

I	00,11,1F,11,00

J	02,11,1F,10,00

K	1F,04,0A,11,00

L	1F,01,01,01,00

M	1F,08,04,08,1F

N	1F,08,04,02,1F

O	1F,11,11,11,1F

P	1F,14,14,14,08

Q	1F,11,15,13,0F

R	1F,14,16,15,09

S	08,15,15,15,02

T	10,10,1F,10,10

U	1F,01,01,01,1F

V	18,06,01,06,18

W	1E,01,06,01,1E

X	11,0A,04,0A,11

Y	10,08,07,08,10

Z	11,13,15,19,11

Beispiel: TEST

SP	00,00,00,00,00

T	10,10,1F,10,10

SP	00,00,00,00,00

E	1F,15,15,15,11

SP	00,00,00,00,00

S	08,15,15,15,02

SP	00,00,00,00,00

T	10,10,1F,10,10

SP	00,00,00,00,00

Zur Verbesserung der Lesbarkeit wird vor dem Text, nach dem Text und zwischen jedem Buchstaben eine Leerstelle (SP) eingefügt.

### Morse Font

Zeichen	Hex

SP	01

!	00

“	52

#	00

$	C8

%	01

&	01

‘	5E

(	2D

)	6D

*	01

+ AR	2A

,	73

-	61

.	6A

/	29

Zeichen	Hex

0	3F

1	3E

2	3C

3	38

4	30

5	20

6	21

7	23

8	27

9	2F

:	47

;	35

<	00

= BT	31

>	00

?	4C

Zeichen	Hex

A	06

B	11

C	15

D	09

E	02

F	14

G	08

H	10

I	04

J	1E

K	0D

L	12

M	07

N	05

O	F0

P	16

Zeichen	Hex

Q	1B

R	0A

S	08

T	03

U	0C

V	18

W	0E

X	19

Y	1D

Z	13

[	00

\ SK	68

]	00

^	00

_	6C

`	00

Beispiel: DK1KQ:

SP	01

D	09

K	0D

1	3E

K	0D

Q	1B

SP	01

Vor und nach dem Text sind jeweil Pausen (SP) einzufügen.