Einige Aspekte zu KW-Funkwettervorhersagen

Dr.-Ing. Henning Peuker - DL2DSD

Zusammenfassung des Vortrages zum Oberlausitz-Funkamateur-Treffen 25.9.2004 und Ergänzungen (7.2.2007)

In Bild 1 sind die Ausgabe-Ergebnisse von 3 Download-Programmen und einem Web-Zugang für KW-Funkwettervorhersagen dargestellt. Bis auf W6ELProp können auch QTH-zu-Erdfläche-Voraussagen gemacht werden (mit * gekennzeichnet). Die umfangreichsten Ergebnisse erzielt das Programm ICEAP/ICAREA von ITS. URSL von IPS ist sehr interessant, weil  für QTH-zu-QTH-Vorhersagen direkt tageszeitabhängig empfohlene Arbeitsfrequenzen ausgegeben werden. Die drei Download-Programme sind für eine „mittlere monatliche“ Ionosphäre (ohne mittelfristige Störungen) konzipiert. Der Web-Zugang von IPS liefert dagegen aktuellere Ergebnisse, wie im Folgenden noch erläutert wird.

Bild 2 ist zu entnehmen, welche Vorgaben bei bekannten Amateurfunk-Programmen erforderlich sind und welche täglich z.B. von DK0WCY geliefert werden. (Die Sonnenfleckenrelativzahl R wird auch als SSN - Sun Spot Number - bezeichnet.) Aktuell gültigere Vorhersageergebnisse lassen sich nicht dadurch erreichen, dass anstelle der mittleren monatlichen Sonnenfleckenrelativzahl Ri die aktuell gemessene R verwendet wird: Störungseinflüsse auf die Ionosphäre werden nicht oder nur wenig berücksichtigt. [1]

Bei der Ermittlung der Sonnenfleckenrelativzahl werden auch Sonnenflecken und ihre Gruppen einbezogen, die keinen Beitrag für die Erdionosphäre liefern. Der Solare Flux (auf 10,7 cm Wellenlänge gemessen) erfasst dagegen die Energie, die die Erde wirklich erreicht. Es scheint daher vorteilhafter zu sein, den Solar Flux Index SFI statt der Sonnenfleckenrelativzahl  zu verwenden.

Das Programm W6ELProp (Bild 2) verlangt vorrangig eine SFI-Eingabe. Dabei findet eine Konvertierung nach SSN statt (etwa) nach

SFI = 63,7 + 0,73 SSN + 0,0009 SSN2

Für eine derartige Konvertierung SFI <-> R sind mehrere Näherungen bekannt (Bild 2), (Bild 3) und (Bild 4). Der aus SFI konvertierte R- bzw. SSN-Wert wird auch als abgeleitete Sonnenfleckenrelativzahl „F 10,7-derived SSN“ bezeichnet.

Bild 4: Zusammenhang zwischen Solar-Flux-Index (SFI) und Sonnenfleckenrelativzahl (R)  verschiedener Autoren als Mittelwerte

Aus Bild 5 sind die umfangreichen Streuungen der Tagesmittelwerte R und SFI erkennbar. Die Werte entstammen DK0WCY von September 2000 bis Januar 2004 (1080 von möglichen 1215 Wertepaaren). Zu beachten ist, dass sie nur einen Teil einer Sonnfleckenperiode beinhalten. Die Werte nach Gl. (1) und (2) aus Bild 3 sind ebenfalls eingezeichnet. Es zeigt sich, dass alle o. g. Näherungen der Mittelwerte den Solar Flux nur mit großen Streuungen erfassen. Falls Vorhersageprogrammen auf Sonnenfleckenrelativzahlen aufbauen, wird daher die Verwendung abgeleiteter Sonnenfleckenrelativzahlen „F 10,7-derived SSN“ nur zu geringen Verbesserungen führen.

Durch effektive oder äquivalente Sonnenfleckenrelativzahlen auf der Basis aktueller Ionosonden-Messungen sind Verbesserungen von Funkwettervorhersagen möglich. Darauf hat erstmals D. R. Uffelmann im Jahre 1983 hingewiesen „da bei vielen Vorhersageprogrammen die Sonnenfleckenrelativzahl der einzige Parameter ist, mit dem das Ergebnis angepasst werden kann.“ [2]

Das Programm ICEAP/ICAREA berechnet effective SSN, wenn die foF2-Frequenz an einem oder mehreren Senkrecht-Sender-Standorten (Ionosonden) bekannt ist. (Bild 6)

Sehr hilfreich sind die Web-Zugänge von IPS für URSL/HAP und NWRA. IPS stellt in URSL/HAP so genannte  T Indices für Verbindungen in verschiedenen Regionen zur Verfügung, die je nach Lage der beiden Funkpartner als T Index ausgewählt werden müssen. Bei Verbindungen zwischen den Regionen ist der jeweils kleinere Wert zu verwenden. „The T index can best regarded as an „equivalent sunspot number“ – the sunspot number wich would best match the observations made by ionosondes.” [IPS-Website]

Bei einem weiteren Webzugang NWRA kann SSNe abgerufen werden „... SSNe defined as that SSN wich will return a zero average-error between foF2 values generated from a model ... and a set of foF2 observations, using mid-latitude foF2 observations from a single day as input and is based on the URSI-88 model” [NWRA-Website].

In [1] wird empfohlen, im Programm „Funk-Prognose“ [3] statt Ri die aktuellen Werte von T Index oder SSNe für  Eingaben zu verwenden (und nicht etwa aktuelle R-Werte). Weniger gut sei die Verwendung von R = (SFI – 73)/0,62, d.h. eine der Näherungen für „F 10,7-derived SSN“.   W6EL-Prop verwendet „F 10,7-derived SSN“, falls SSN eingegeben wird (s. o.). „F 10,7-derived SSN“ wird auch bei NWRA ausgegeben.

Beispiele für die Reaktion von äquivalenter Sonnenfleckenrelativzahl (T Index) bei Ionosphärenstörungen im Vergleich zur aktuellen Sonnenfleckenrelativzahl R und abgeleiteter Sonnenfleckenrelativzahl („F 10,7-derived SSN“)

Bild 7: KW-Verbindung von der Nord- zur Südhemisphäre vom 9. 11. bis zum 4. 12. 2003

Die Daten für die Bilder 7 und 8 sind täglich IPS und DK0WCY entnommen worden. Ausgewählt wird eine KW-Verbindung von der Nord- zur Südhemisphäre. T Index heißt daher Tnh-sh.

Im Zeitraum 9. November 2003 bis 4. Dezember 2003 (Bild 7) wurde eine erdmagnetische Störung registriert, wie aus den A(Boulder)-Werten ersichtlich ist. Während bis zum 25. November die Sonnenfleckenrelativzahl R und der Solare Flux Index SFI überdurchschnittlich anstieg, wies die äquivalente Sonnenfleckenrelativzahl Tnh-sh am 21. November (13. Tag) einen tiefen Einbruch auf.

(Bild 8): „F 10,7-derived SSN“ ist zusätzlich aus SFI nach Gl. (2a) berechnet und eingetragen. Die monatliche Vorhersage betrug Ri = 47. Zwischen dem 7. Dezember 2003 und 4. Januar 2004 wurden Störungen des Erdmagnetfeldes gemessen, vgl. A(Boulder). Die äquivalente Sonnenfleckenrelativzahl Tnh-sh wechselte sehr stark zwischen niedrigen und überdurchschnittlichen Werten. (im Vergleich zur). Die Sonnenfleckenrelativzahl R, der Solare Flux Index SFI und die aus ihm abgeleitete „F 10,7-derived SSN“ = R(SFI) gaben diese Dynamik nicht wieder.

Die täglichen Werte von Tnh-sh sind in den Bildern 7 und 8 immer kleiner als die R-Werte.

Bild 8: KW-Verbindung von der Nord- zur Südhemisphäre vom 7.12. 2003 bis zum 4.1. 2004

(SSNe von NWRA habe ich bisher nicht benutzt.)

Empfehlenswert für QTH-QTH-Vorhersagen:   Web-Zugang für URSL (URSL-Prediction Display).

Nach dem Anklicken der beiden QTHs auf der angebotenen Weltkarte, der Festlegung des maximalen QRG-Umfanges und der Auswahl des zutreffenden T Index aus den angebotenen T Indices (vgl. Bild 6) werden nach „Do Pred“ folgende Frequenzen (tageszeitabhängig) ausgegeben: empfohlene, ersatzweise zweitrangige, sowie obere und untere nutzbare Frequenzen.

Zusammenfassung

Zur Verbesserung der KW-Funkprognosen werden kommerziell Pseudo-Sonnenfleckenrelativzahlen bereitgestellt und verwendet. [1] empfiehlt sie auch für die Funk-Prognose [3]. Man kann sie ebenso bei W6ELProp (SSN-Eingabe) einsetzen. - Der Web-Zugang URSL/Prediction Display liefert direkt empfohlene, ersatzweise zweitrangige, sowie obere und untere nutzbare Frequenzen. - Bei plötzlichen Störungen (z.B. Sudden Ionospheric Disturbance -SID-, Erhöhung der Ionendichte der D-Schicht (MD-Effekt) und Beginn eines magnetischen Sturms) versagen die angeführten KW-Funkprognosen, bis wieder aktuelle Pseudo-Sonnenfleckenrelativzahlen zur Verfügung stehen.

Literatur:

Höll, L. - DK3WI, Verbesserte Funkwettervorhersage. cqdl 9/2003, S.624-625

[2] Greiner, G., Funktechnik (I) Kurzwellenkommunikation. Kompendium 7 der „telekom-praxis“, 1990, Fachverlag Schiele & Schön, Berlin; 78 S. ISBN 3 7949 0519 9; Darin: [87] Uffelmann, D.R. Real-time update of two well-known models of the maximum usable frequency. IEEE, Military Communications, Conference Proceedings 1983, page 342

[3] Runte, W. - DJ4FQ, Funkwetter selbst voraussagen. cgdl 5/2003, S. 328-329

Webzugänge/Downloads:

Funk-Prognose (DJ4FQ): http://www.darc.de ->DARC-Download-Service

W6ELProp: http://www.qsl.net/w6elprop/

ICEAP/ICAREA: http://elbert.its.bldrdoc.gov/hf_prop/Windows/pcinstall/itshfbc.exe

URSL/HAP: http://www.ips.gov.au/ ->HF-Systems ->Predictiontools

NWRA: http://www.nwra-az.com/spawx