Einige Aspekte zu KW-Funkwettervorhersagen

Dr. Henning Peuker, DL2DSD, ex DM2BML

Zusammenfassung des Vortrages zum Oberlausitz-Funkamateur-Treffen am 25.9.2004 und Ergänzungen

In Bild 1 sind die Ausgabe-Ergebnisse von 3 Download-Programmen und einem Web-Zugang für KW-Funkwettervorhersagen dargestellt. Bis auf W6ELProp können auch QTH-zu-Erdfläche-Voraussagen gemacht werden. Die umfangreichsten Ergebnisse erzielt das Programm ICEAP/ICAREA von ITS. URSL ist sehr interessant, weil  für QTH-zu-QTH-Vorhersagen direkt tageszeitabhängig empfohlene Arbeitsfrequenzen ausgegeben werden. Die drei Download-Programme sind für eine „mittlere monatliche“ Ionosphäre (ohne kurzfristige Störungen) konzipiert, der Web-Zugang von IPS dagegen nicht, wie noch erläutert wird.

Bild 2 ist zu entnehmen, welche Vorgaben bei bekannten Amateurfunk-Programmen erforderlich sind und welche täglich z.B. von DK0WCY geliefert werden. (Die Sonnenfleckenrelativzahl R wird auch als SSN - Sun Spot Number - bezeichnet.) Aktuell gültigere Vorhersageergebnisse lassen sich nicht dadurch erreichen, dass anstelle der mittleren monatlichen Sonnenfleckenrelativzahl Ri die aktuell gemessene R verwendet wird: Störungseinflüsse auf die Ionosphäre werden nicht oder nur wenig berücksichtigt. [1]

Bei der Ermittlung der Sonnenfleckenrelativzahl werden auch Sonnenflecken und ihre Gruppen einbezogen, die keinen Beitrag für die Erdionosphäre liefern. Der Solare Flux (auf 10,7 cm Wellenlänge gemessen) erfasst dagegen die Energie, die die Erde wirklich erreicht. Es scheint daher vorteilhafter zu sein, den Solar Flux Index SFI statt der Sonnenfleckenrelativzahl  zu verwenden.

Das Programm W6ELProp (Bild 2) verlangt vorrangig eine SFI-Eingabe. Dabei findet eine Konvertierung nach SSN statt (etwa) nach

SFI = 63,7 + 0,73 SSN + 0,0009 SSN2

SSN kann im Programm W6ELProp ausgelesen werden. Für eine derartige Konvertierung SFI <-> R sind mehrere Näherungen 
bekannt (Bild 2), (Bild 3) und (Bild 4). Der aus SFI konvertierte R- bzw. SSN-Wert wird auch als abgeleitete Sonnenfleckenrelativzahl
F 10,7-derived SSN bezeichnet.

Bild 4  Zusammenhang zwischen Flux SFI und Sonnenfleckenrelativzahl R (Mittelwerte) bei verschiedenen Autoren

Aus Bild 5 sind die umfangreichen Streuungen der Tagesmittelwerte R und SFI erkennbar. Die Werte entstammen DK0WCY von September 2000 bis Januar 2004 (1080 von möglichen 1215 Wertepaaren – nur über einen Teil einer Sonnfleckenperiode). Die Werte nach Gl. (1) und (2) in Bild 3 sind ebenfalls eingezeichnet. Es zeigt sich, dass alle möglichen Näherungen der Mittelwerte den Solar Flux nur mit großen Streuungen erfassen. Die abgeleitete Sonnenfleckenrelativzahl F 10,7-derived SSN wird daher nur zu geringen Verbesserungen beitragen, falls sie in Vorhersageprogrammen verwendet wird, die auf Sonnenfleckenrelativzahlen aufbauen.

Durch effektive oder äquivalente Sonnenfleckenrelativzahlen auf der Basis aktueller Ionosonden-Messungen sind wesentliche Verbesserungen möglich. Darauf hat erstmals D. R. Uffelmann im Jahre 1983 hingewiesen [2] „da bei vielen Vorhersageprogrammen die Sonnenfleckenrelativzahl der einzige Parameter ist, mit dem das Ergebnis angepasst werden kann.“ [3]

Das Programm ICEAP/ICAREA berechnet effective SSN, wenn die foF2-Frequenz an einem oder mehreren Senkrecht-Sender-Standorten bekannt ist. Derartige Werte sind Funkamateuren kaum zugänglich.

Sehr hilfreich sind aber die Web-Zugänge von IPS für URSL/HAP und NWRA. (Bild 6) Bei NWRA kann SSNe abgerufen werden „defined as that SSN wich will return a zero average-error between foF2 values generated from a model ... and a set of foF2 observations, using mid-latitude foF2 observations from a single day as input and is based on the URSI-88 model” [NWRA-Website]. 
Ebenfalls wird F 10,7-derived SSN bei NWRA ausgegeben.

IPS stellt in URSL/HAP T Indices für Verbindungen in verschiedenen Regionen zur Verfügung, die je nach Lage der beiden Funkpartner als T Index ausgewählt werden müssen. (Bild 6) Bei Verbindungen zwischen den Regionen ist der jeweils kleinere Wert zu verwenden. „The T index can best regarded as an „equivalent sunspot number“ – the sunspot number wich would best match the observations made by ionosondes.” [IPS-Website]

In [1] wird empfohlen, statt Ri die aktuellen Werte von T Index oder SSNe für  Eingaben im Programm „Funk-Prognose“ [4] zu verwenden (und nicht etwa aktuelle R). Weniger gut sei die Verwendung von R = (SFI – 73)/0,62, d.h. eine der Näherungen für F 10,7-derived SSN. 
W6EL-Prop verwendet F 10,7-derived SSN, falls SFI eingegeben wird.

--------------

Beispiele für die Reaktion von äquivalenter  und abgeleiteter Sonnenfleckenrelativzahl T Index und F 10,7-derived SSN bei Ionosphärenstörungen im Vergleich zur aktuellen Sonnenfleckenrelativzahl R:

Die Daten für die Bilder 7 und 8 sind täglich IPS und DK0WCY entnommen worden. F 10,7-derived SSN ist aus SFI nach Gl. (2a) berechnet worden.

Bild 7     KW-Verbindung von der Nord- zur Südhemisphäre vom 9. November 2003 bis zum 4. Dezember 2003

Untersucht wird eine KW-Verbindung von der Nord- zur Südhemisphäre (Bild 7). Im Zeitraum 9. November 2003 bis 4. Dezember 2003 wurde eine erdmagnetische Störung registriert, wie aus den A(Boulder)-Werten ersichtlich ist. Während bis zum 25. November die Sonnenfleckenrelativzahl R und der Solare Flux Index SFI überdurchschnittlich anstieg, weist die äquivalente Sonnenfleckenrelativzahl Tnh-sh (Nord- zur Südhemisphäre) am 21. November (13. Tag) einen tiefen Einbruch auf.

Bild 8     KW-Verbindung von der Nord- zur Südhemisphäre vom 7. Dezember 2003 bis zum 4.Januar 2004

(Bild 8): Zwischen dem 7. Dezember 2003 und 4. Januar 2004 sind Störungen des Erdmagnetfeldes gemessen worden. Tnh-sh wechselte sehr stark zwischen niedrigen und überdurchschnittlichen Werten (im Vergleich zur monatlichen Vorhersage von Ri = 47). Die Sonnenfleckenrelativzahl R, der Solare Flux Index SFI und die aus ihm abgeleitete R(SFI) geben diese Dynamik nicht wieder.

(Zu SSNe von NWRA liegen bei mir keine Erfahrungen vor.)

----------------------

Empfehlenswert für QTH-QTH-Vorhersagen:   Web-Zugang für URSL (URSL-Prediction Display).

Nach dem Anklicken der beiden QTHs auf der angebotenen Weltkarte, der Festlegung des maximalen QRG-Umfanges und der Auswahl des zutreffenden T Index aus den angebotenen T Indices (vgl. Bild 6) werden nach „Do Pred“ folgende Frequenzen (tageszeitabhängig) ausgegeben: empfohlene, ersatzweise zweitrangige, sowie obere und untere nutzbare Frequenzen.

Zusammenfassung

Die Pseudo-Sonnenfleckenrelativzahlen verbessern zwar die KW-Funkprognosen erheblich, aber bei plötzlichen Störungen (z.B. Sudden Ionospheric Disturbance -SID-, Erhöhung der Ionendichte der D-Schicht -MD-Effekt- und  Beginn eines magnetischen Sturms) versagen auch sie.

Literatur:

[1] Höll, L. (DK3WI) Verbesserte Funkwettervorhersage, cqdl 9/2003, S.624-625

[2] Uffelmann, D.R. Real-time update of two well-known models of the maximum usable frequency, 
IEEE, Military Communications, Conference Proceedings 1983, page 342

[3] Greiner, G. Funktechnik (I) Kurzwellenkommunikation, Kompendium 7 der „telekom-praxis“, 1990, Fachverlag Schiele & Schön, Berlin; 78 S.

ISBN 3 7949 0519 9

[4] Runte, W. (DJ4FQ), Funkwetter selbst voraussagen, cgdl 5/2003, S. 328-329

Webzugänge/Downloads:

Funk-Prognose (DJ4FQ): http://www.darc.de ->DARC-Download-Service

W6ELProp: http://www.qsl.net/w6elprop/

ICEAP/ICAREA: http://elbert.its.bldrdoc.gov/hf_prop/Windows/pcinstall/itshfbc.exe

URSL/HAP: http://www.ips.gov.au/ ->HF-Systems ->Predictiontools

NWRA: http://www.nwra-az.com/spawx