# UAP21 Platinenanschlüsse

# K1	Versorgung +

K2	Anschluss für Anzeige-LED +

K3	Signalausgang

K4	Versorgung -, Masse, Bezug, Anschluss LED -

K5	Signalausgang, Masse, Bezug

A-B	Brücke

UAP21 Stückliste (Übertragungsbereich etwa 400 kHz bis 2 MHz)

IC1	OP27G

R1	10 Ω

R2	Vorwiderstand Anzeige-LED*

R3	220 kΩ

R4	47 Ω

R5	4,7 kΩ (Festwiderstand)

R6	1 kΩ

R7	220 kΩ

C1, C2, C5	100 nF

C3	10 pF

C4	100 µF

C6	470 pF

TR1	Ringkernübertrager L = 0,1 mH // 68 kΩ

(R20/11/7L 22 Wdg CuL 0,6 mm)

*Wert richtet sich nach Versorgungsspannung und LED-Typ