Anleitung zum Herstellen und Ausdrucken von Platinen-Layouts aus Eagle

Volker Lange-Janson - DH7UAF, dh7uaf et qsl.net

Im Internet existieren zahlreiche vorgefertigte, mit Eagle entworfene Leiterplattenentwürfe. Diese Anleitung zeigt, wie man mit Eagle-Lite (Version 4.11 von CadSoft) erstellte Platinenlayouts, welche als BRD-Dateien vorliegen, auf Klarsichtfolie ausdruckt und für das Bohren von Hand vorbereitet. Für das Ausdrucken eignen sich neben Laserdruckern auch Tintenstrahldrucker. Die für private Zwecke kostenlose Lite-Version von Eagle steht bei CadSoft zum Herunterladen bereit.

1. Schritt
Aufrufen der BRD-Datei aus Eagle. Dies kann z.B. aus dem Control-Panel von Eagle geschehen oder klicken Sie direkt auf die BRD-Datei, falls eine Verknüpfung mit dem Layout-Programm von Eagle besteht, was meistens der Fall ist:
[image: image1.png]Control Panel

Fle Yew Options indaw Help

Name /. Desciption
Libraries Bibltheken
Design Aus Design Ruls
User Language Progiams  UserLanguage-Programe
Scipts

CAM Jobs
&-Profects
& Ggdmmicher @
Bldmischbid
dmischere
dmischpro
Bldmmischsch
examples
Luchrsteuerung o
Metzel o
Orcadtest o





Aufrufen der BRD-Datei aus dem Control-Panel von Eagle (CadSoft).

2. Schritt
Betätigen Sie den Knopf Display des Board-Programms von Eagle, welcher sich in der rechten Werkzeugleiste befindet, um sich nur die Layers Bottom (16),  Pads (17) und Dimension (20) anzeigen zu lassen. Dies stellen Sie im Fenster "Display" ein. Damit vermeiden Sie, dass Ihre Ätzvorlage den Lageplan für die Bestückung enthält:
[image: image2.png]srois

. Window Help

=10/ x]

\RQQa@- = [@E[?
[ <oy l:ﬁ
Layers: < Add
Name. 2] j Change:
Top .
oy
15 Boton o
Pads
Vias Display
T Uioued o
M Divenion =
210 Plce .
2/ bPlce
tOrigins Name
241 b0iins aut
| e o et
Foute
Soipt
Show
Sinal





Hier bestimmen Sie in Eagle von CadSoft, welche Lagen ausgedruckt werden sollen.
3. Schritt
Oft enthalten Layouts große Masseflächen, die erst dann sichtbar werden, wenn Sie auf der Menüleiste Tools - Ratsnest ausführen:
[image: image3.png]Ele Edit Draw View [Tooks Lbrary Options Window telp

e |[[aRaa@-~[T8[?

o,

Enors





So erzeugen Sie in Eagle von Cadsoft mit Tools - Ratsnest eine Massefläche, falls diese vorgesehen ist.

Die große Massefläche liefert eine eindeutige Masse für Hochfrequenzanwendungen und spart Ätzmittel.

4. Schritt
Bohrlochmarkierungen erzeugen: Wenn Sie die Bohrlöcher von Hand mit einer Ständerbohrschmaschine bohren, möchten Sie als Markierungen, die wie Ankörnungen wirken, gerne kleinere Bohrlochmarkierungen geätzt haben. Rufen Sie dazu in der Menüleiste File - Run... auf:
[image: image4.png]=1olx]

Ele Edt Draw View Tooks Lbrary Options Window Help

tew
Open.

Open recent

save
Save 2. Change.
save ol Copy
Prit setup. Delete
prnt. Displey
ca Processor Gid
St to schemtic Group
Export Move
Scrit. Name
Run, it
Cose Rect
Ext Aty o
—

aaaaa > - [Chl 7





So erzeugen Sie kleine Bohrlochmarkierungen für das Layout von Eagle.

5. Schritt
Nun müssen Sie die ULP-Datei drill-aid.ulp auswählen, welche in Eagle bereits mitgeliefert ist:
[image: image5.png]O 2
A up -
e oo
(5] howzoo s Secfios
[y ot Slecincct
[ —— 5]t cev-sympacip Secinp.
(5] copy-siksarendio Sl inertiory Sleclecpt
I [ Sopdes
(Sl dedovicesip 5] ctprev-dev-sympacip Slopdest
[ ———— Sl Sopat
(] depacksymio 5] citprev-sheekip oo
R Slecanrpanib oo
[Ef— Secddogsip [
i} e | Iz
D [asun o Binen
Dateityp: User Language Programs (*.ulp) Ex Abbrechen





Auswahl der drill-aid.ulp, welche in Eagle bereits mitgeliefert ist. Klicken Sie nach der Auswahl auf "Öffnen".

6. Schritt
Wählen Sie nun den Durchmesser der Bohrlochmarkierungen. 0.5 mm haben sich als geeignet erwiesen. Zu kleine Markierungen erscheinen nicht mehr auf der Folie:
[image: image6.png]Drill AID V2.

Eagl 3

Limit dril diameter of pads. vias and holes for easier manual diillng.

Draws small icles inlaer 116 nside the dilling of pads, vias and holes, which
should make it sasier t certer the oo whi ciling the board manualy.

Usage: RUN dilkaid [ darerer]

Activate layer 118 i addiion t the bottom sic layers in the CAM processar o use.
the DISPLAY command to activate i fo pining.

To delete the elerents nlayer 116 shterwards, display t without ary ot laers, and
use GROUP and DELETE. Then remave the whale layer with the command LAYER
116,

Author supponieassonds
Dl center diameter mm





Links unten wählen Sie den Durchmesser. Dann auf OK klicken. Wenn Sie diesen Vorgang rückgängig machen wollen, müssen den Layer 116 wieder löschen. Das machen Sie im Fenster von Schritt 2.

7. Schritt
Ausdrucken aus Eagle: Gehen Sie auf Menüleiste - File - Print:
[image: image7.png]1 Board projecis
Ele Edt Draw lew Tools Lbrary Options window
tew

\ProgranuTie S

Open,

Open recent »
save

Save a5

save al

Prit setup.

A Processor o




Nun geht es  an das Ausdrucken aus Eagle von CadSoft.

8. Schritt
Vor dem Ausdrucken aus Eagle müssen Sie noch die Druckereinstellung wählen. Markieren Sie wie im Bild gezeigt "Black" und "Solid" an. Scale-Factor muss auf 1 stehen. Setzen Sie Page-Limit auf 0. Mit OK startet der Druckvorgang. Vorher auf  den Knopf "Printer" gehen , um den Drucker auf höchsten Kontrast und  höchste Auflösung  für  Foliendruck einstellen. Dieses Menü ist vom Drucker abhängig:
 [image: image8.png]Printer.  hp psc 2100 series
Foper  A4(210x237 mm, 8264117 inches)
Oientatior: parrat
Style

I Miror

I” Rotate

T~ Upside down
¥ Black Page it

¥ Sold

Scale factor





Druckereinstellungen in Eagle von CadSoft.

9. Tipps zum Drucken auf Folie mit Tintenstrahl- und Laserdruckern
Zuerst mache ich einen Probeausdruck auf Papier. Dabei erscheint das Layout in der Mitte des DIN-A4-Bogens. Nun kontrolliere ich, ob ein eventueller Schriftzug, der später geätzt werden soll, auch seitenverkehrt ausgedruckt worden ist. Außerdem kontrolliere ich, ob alle Bohrlochmarkierungen sichtbar sind und keine Kurzschlüsse auf der Leiterplatte zu erwarten sind. Wenn alles in Ordnung ist, kann ich mit dem Bedrucken der Klarsichtfolie beginnen. In Schreibwarenläden gibt es spezielle Klarsichtfolien für Tintenstrahldrucker. Für Laserdrucker darf diese Folie nicht verwendet werden. Nun schneide ich mir ein Stück Folie zurecht, dass etwas größer als die Platine ist und befestige sie an den Rändern mit Tesafilm auf den Probeausdruck, so dass dieser Ausdruck der Platine vollständig bedeckt ist. Es ist darauf zu achten, dass die raue Fläche der Folie nach oben zeigt, denn diese Fläche soll ja bedruckt werden. So vermeide ich, dass ich für jede winzige Platine einen ganzen DIN-A4-Bogen Folie benötige. Außerdem haben einige Drucker Schwierigkeiten zu erkennen, dass eine durchsichtige Folie eingelegt worden ist und glauben es sei kein Papier eingelegt worden.

Manche Drucker haben einen so genauen Papiereinzug, dass ich man die Folie mehrfach bedrucken kann, um den Kontrast zu erhöhen. Bei Tintenstrahldruckern erhält man den höchsten Kontrast bei Photopapier-Druck und höchster Auflösung. Foliendruck zu wählen wäre falsch. Zwischen dem Drucken sollte man immer ein paar Minuten die Tinte trocknen lassen. Bei Laserdruckern geht das meines Wissens nicht. Man muss dann den Kontrast durch mehrere Lagen bedruckter Folie erhöhen.
[image: image9.jpg]



Höhensonne für die Belichtung. Llinks daneben liegt die Stoppuhr.

Für den Belichtungsvorgang muss die bedruckte Seite der Tintenstrahldrucker-Klarsicht-Folie direkt auf die Platine gelegt werden. Wie lange belichtet werden muss, hängt von Fall zu Fall ab und muss ausprobiert werden. Die Belichtungszeit hängt von vielen Faktoren ab. Die Werte können wie folgt aussehen: Klarsichtvorlage mit Tintenstrahldrucker drei Mal bedrucken. Drucker auf "Fotopapier" und höchste Auflösung schwarz-weiß stellen. "Foliendruck" auswählen wäre falsch. 4 bis 5 Minuten belichten in 6 cm Abstand von einem normalen Gesichtsbräuner mit 4 x 15 Watt Leuchtstoffröhren. Dazwischen eine 1,5 mm dicke Glasplatte. Die bedruckte Seite der Folie gehört - wie bereits erwähnt - auf die Platine. Entwickeln mit Natronlauge bei Zimmertemperatur. Die Lösung darf nicht zu kalt sein. Wenn die Entwicklung abgeschlossen ist, lege ich die Platine sofort in eine mit Wasser gefüllte Konservendose, die mit einem Stück Pappe abgedunkelt wird. Konzentration der NaOH-Lösung: 2 gehäufte Teelöffel NaOH auf 1 Liter Wasser. Als Basismaterial habe ich das billigste von Reichelt genommen. Geätzt wird mit etwa 20%iger Eisen(III)chlorid-Lösung, die ich in der Mikrowelle erhitzt habe. Je heißer, desto besser. Das Ätzen kann in einer Plastikschale oder in einem alten Gurkenglas erfolgen. Dabei die Lösung in Bewegung halten. Nach dem Ätzen wird der Fotopositiv-Lack z.B. mit Brennspiritus entfernt.
[image: image10.jpg]



Das Ätzergebnis nach dem Bohren mit einem 0,8 mm-Bohrer.

10. Bügeleisenmethode mit Laserdrucker
Mit dem Laserdrucker wird die Vorlage spiegelverkehrt auf glänzendes Papier gedruckt. Als Papier eignet sich das vom Reicheltkatalog oder des SPIEGEL-Magazins. Dann wird das Layout mit einem Bügeleisen auf die blanke Kupferfläche gebügelt. Anschließend muss das Papier mit Wasser und Spülmittel aufgeweicht und entfernt werden. Danach kann schon geätzt werden. Unter http://thomaspfeifer.net/platinen_aetzen.htm gibt es eine genaue Anleitung. Statt des Bügeleisens geht auch ein umgebauter Laminator, der unter http://thomaspfeifer.net/laminator_temperatur_regelung.htm vorgestellt ist. Mehr dazu steht auch in diesem http://www.mikrocontroller.net/forum/read-6-261025.html Foren-Beitrag.


Erstellt und eingespielt am 18. Februar 2006, ergänzt am 26. Februar 2006, 4. März und 13. März 2006
Diese Seite befindet sich auf http://www.janson-soft.de/seminare/dh7uaf/eagle/print/print.htm



Link zur Homepage des Autors:
http://www.janson-soft.de/amateurfunk/
[image: image11.png]


[image: image12.png]




[image: image14.png]





Kostenlose Zähler 

